ANtilles 09/2003  Emission et reception d’une onde modulée en amplitude

Correction												4 points

1. Émission d’une onde modulée en amplitude

1.1. Étude l’onde porteuse

1.1.1. Amplitude Pm:

Pm = 2,0 div  1V/div

Pm = 2,0 V

Pm

1.1.2. période T:

Pour que la mesure soit plus précise, il faut mesurer un grand 						nombre de périodes.

19T

19TP = 6,0 div  20µs/div

TP = 6,0×20.10−619= 6,3 µs

1.1.3. fP = 1/TP = 196,0×20.10−6= 158 333 Hz	soit environ 158 kHz.

1.1.4.  = c.T = 3,0.108  6,0×20.10−619 		 = 1,9.103 m

U0

Sm

1.2. Étude du signal modulant

1.2.1. Amplitude Sm

Sm = 1,0 div  1V/div

Sm = 1,0 V

1.2.2. Tension de décalage U0

U0 = 2,0 div  1V/div

U0 = 2,0 V

1.3. Étude de la réalisation d’une onde modulée en amplitude

méthode: Au brouillon écrire le point de départ , écrire le point d'arrivée. Utiliser les données de l'énoncé.

Faire évoluer ces deux points jusqu'à obtenir quelque chose de cohérent.

u(t) = k  p(t)  ( s(t) + U0 )

on remplace p(t) et s(t) par leurs expressions

u(t) = k  Pm  cos(2fPt)  ([Sm  cos(2fSt)] + U0 )

u(t) = k  Pm U0U0 cos(2fPt)  ([Sm  cos(2fSt)] + U0 )

u(t) = kPmU0  [SmU0cos(2fS t) + 1]cos (2fPt)

u(t)=A [mcos(2fS t) + 1]cos (2fPt) 		on remplace A et m par leurs expressions.

1.3.2. Um( t) = A[mcos(2fSt) + 1]

La fonction cosinus varie entre –1 et +1.

Pour Umin :	cos (2fSt) = –1

Umin = A[m(–1) + 1]

Umin = A  (1– m)

Pour Umax: 	cos (2fSt) = +1

Umax = A  (m1+1)

Exprimons Umax−UminUmax+Umin en fonction de m:

Umax−UminUmax+Umin= A(m+1)−A(1−m)A(m+1)+A(1−m) = A[(m+1)−(1−m)]A[(m+1)+(1−m)] = m+1−1+mm+1+1−m= 2m2= m

On a effectivement Umax−UminUmax+Umin = m

1.3.3.

Umax

Umin

Umax = 3,0  1 = 3,0 V

Umin = 1,0  1 = 1,0 V

m = Umax−UminUmax+Umin = 3,0−1,03,0+1,0 = 2,04,0 = 0,50

m = SmU0		Sm est l'amplitude du signal modulant, d'après 1.2.1. on a Sm = 1,0 V

U0 est la tension de décalage, d'après 1.2.2. on a U0 = 2,0 V

m = 0,50 Les deux valeurs de m sont cohérentes.

1.3.4. Pour éviter la surmodulation il faut que Sm < U0

Cette condition est vérifiée puisque Sm = 1,0 < U0 = 2,0 V.

Ceci est visible sur la figure 3, l'amplitude du signal modulé suit bien les variations du signal modulant.

2. Réception de l’onde modulée

2.1.1. Lorsque l'antenne capte une onde électromagnétique, il apparaît dans le circuit de réception une tension uEM de fréquence égale à celle de la porteuse de l'O.E.M.

Mais l'antenne capte toutes les ondes électromagnétiques dans son environnement, or seule la porteuse de la radio que l'on souhaite écouter doit être utilisée par le récepteur.

Ce module permet d'éliminer toutes les OEM sauf celle envoyée par l'émetteur de la radio qui nous intéresse.

2.1.2. 4.2f02LC = 1

L = 14π².f02.C = 14π².(160×103)²×0,47×10−9

L = 2,1.10–3 H = 2,1 mH

2.2.1. L'oscillogramme C correspond à la tension uEM. La tension est modulée en amplitude: son amplitude varie au cours du temps.

2.2.2. L'oscillogramme A correspond à la tension uGM. L'ensemble diode D et circuit RC1 parallèle permet de démoduler la tension. On obtient une tension ayant la même allure que la tension du signal modulant, avec cependant un décalage.

2.2.3. L'oscillogramme B correspond à la tension uHM. Le dipôle rC2 série a permis de supprimer le décalage dû à la tension U0. Le signal est maintenant parfaitement identique à celui du signal modulant.

2.2.4. TP < RC1 < TS

TPR < C1 < TSR

6,25.10−610.103< C1 < 100.10−610.103

6,25.10–10 < C1 < 1,0.10–8 F

625pF < C1 < 10 nF			On choisit C1 = 2,2 nF