2003 Amérique du nord			Exercice 3 Dipôle RLC 			( 4points)

Correction	©  http://labolycee.org

A – Première expérience

E

i

+

+q

u1

uR

A.1. A la fermeture de l’interrupteur, le condensateur se charge. On observe un régime transitoire (u1 ne passe pas immédiatement de 0 à 6V).

A.2. Voir figure ci-contre:



A.3. Pour u1 = 0,63E = 3,8 V, on a t = 

Soit  = 0,4 ms

On peut tracer la tangente à la courbe en t =0s,

elle coupe l'asymptote horizontale en t = .

C= τR=0,4.10−320=20μF

A.4.a)  D’après la loi d’additivité des tensions:

on a E = u1 + uR

Soit E = u1 + R×i	or i = dqdt et q = C×u1

Il vient E = u1 + R×Cdu1dt	on retrouve l’équation différentielle proposée avec  = R×C

A.4.b) Pour t = 5, on a :	 u1 = E . 1−e−5ττ = E (1 – e–5) = 0,99×E = 5,96 V

On peut considérer que pour une durée égale à 5, le condensateur est chargé.

B – Deuxième expérience

B.1. A t = 0 s, quand on ferme  l’interrupteur K', le condensateur est chargé donc u1 = E = 6 V ; la courbe 1 représente u1 et la courbe 2 u2. (à t = 0s, i =0 donc u2 = 0 V)

B.2. Sur la courbe trois pseudo-périodes correspondent à (88–12) = 76 ms, donc T = 25 ms

T0 = 2πLC=2π0,8×20.10−6=25 ms

La pseudo-période et la période propre sont égales, l’effet des résistances est donc négligeable sur la valeur de T.

B.3. Si on diminue L, alors T0 diminue

Si on augmente C, alors T0 augmente.

La figure 4 correspond à T = 40 ms, correspond à une augmentation de C

La figure 5 correspond à T = 20 ms, correspond à une diminution de L.