# Correction Antilles Septembre 2005				http://labolycee.org ©

## Une équation au service des Sciences Physiques

### PARTIE A: DANS LE DOMAINE DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

- Étude expérimentale

  - L'établissement du courant dans la bobine n'est pas instantané. Durant le régime transitoire, l'intensité du courant i(t) augmente jusqu'à une valeur constante I = 0,25 A. Graphiquement on peut estimer la durée du régime transitoire à t = 0,25 s.

Régime permanent



    - L'expression littérale de la constante de temps  en fonction des paramètres du circuit est:

    - Détermination de l'inductance L.

La relation précédente donne: L = .(R + r).  Connaissant R = 12  et r = 11,8 ,  il faut évaluer  pour déterminer L.

1ère méthode: tangente à l'origine: la tangente à l'origine coupe l'asymptote horizontale i = I = 0,25 A en un point d'abscisse t = . Graphiquement, on lit:  = 0,045 s = 45 ms.

2nde méthode: établissement du courant à 63 % dans la bobine: pour t = , i() = 0,63.I

i() = 0,63  0,25 = 0,16 A. On trace la droite i() = 0,16 A qui coupe la courbe i(t) pour un point d'abscisse t = . Graphiquement, on lit:  = 0,045 s = 45 ms.

Remarque: on peut vérifier que pour t  5 soit t  0,23 s le régime permanent est pratiquement établi.

Finalement:  L = 45.10-3  (12 + 11,8) =  1,1 H 	 L = 1,1 H

- Modèle théorique

      - La loi d'additivité des tensions donne: E = uAB + uBC.

Compte tenu du sens du courant, imposé par le générateur, il vient:

i

uBC

uAB

uAB = r.i + L.

uBC = R.i

donc: E =  r.i + L. + R.i

finalement:	 +

      - Par identification avec l'équation (1):  , pour laquelle x  i,  il vient:       et   =

      - L'équation horaire i(t) s'obtient par identification avec la solution:

Cette solution valide l'équation établie en 2.1 si +  est égal à :

On a:  = =

Et:   = =

Soit +  = +

Finalement : +  =  donc la solution i(t) valide bien l'équation établie en 2.1.

      - En posant:  il vient:

- Confrontation des résultats expérimentaux avec le modèle théorique.

        - L'intensité I en régime permanent est obtenue pour t.

Or   lorsque t donc: i(t) = I =

Application numérique:  I = = 2,6.10-1 A.

La valeur lue sur le graphique est 2,5.10-1 A . Les deux valeurs sont voisines (écart relatif de 4 %).

        - Pour t =  , on a: i() = =   0,63 = I  0,63

i() = 1,6.10-1 A.

Cette valeur est égale à la valeur expérimentale obtenue sur le graphique à la question 1.2.2.

PARTIE B : DANS LE DOMAINE MÉCANIQUE:

- Exploitation de l'équation v(t) modélisée.

  - Par identification de la solution 	v(t) =

avec la solution 	( 1 – e–.t),
on a:   et   =   (on conserve 3 chiffres significatifs)

Le rapport  est homogène à une vitesse (le terme entre parenthèses étant sans dimension) donc le rapport  s'exprime en m.s-1.

Remarques: ce rapport est égal à la vitesse limite de la bille lorsque t  , valeur que l'on peut lire sur le graphe. Par ailleurs, la justification n'était pas demandée.

1.2. Méthode 1: L'équation (3) v(t) =  est la solution d'une équation différentielle du type:
				 (1).

Par identification, x  v, soit

Or  = 7,58 comme établi en 1.1. Et  = 1,14, soit  =1,14. alors  = 1,14 7,58 = 8,64.

En remplaçant  et  par leurs valeurs, on retrouve l'expression proposée:   + 7,58 v = 8,64 .

Méthode 2: L'équation (3) v(t) = , peut s'écrire v(t) = 1,14 – 1,14.

Donc  = –1,14. = 8,64.

Exprimons maintenant  + 7,58 v et vérifions que cette somme vaut 8,64.

+ 7,58 v 	= 8,64.  + 7,58 (1,14 – 1,14. )

= 8,64.  + 7,58  1,14 – 7,58  1,14.

= 8,64	donc l'équation (3) est bien solution de l'équation différentielle proposée.

- Étude du phénomène physique.

- Le système étudié est la bille de masse m dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Les forces appliquées à la bille sont:

- le poids  = m.	 direction verticale et sens vers le bas;

- la poussée d'Archimède = – m fluide déplacé. 	direction verticale et sens vers le haut;

- la force de frottement  , direction verticale et sens vers le haut (opposé au vecteur vitesse )

G

O

z

Schéma des forces sans souci d'échelle:

- Appliquons au système bille la seconde loi de Newton:   = + + = m.

- Exploitation de la modélisation

- Soit (Oz) un axe vertical orienté vers le bas. la projection de la seconde loi de Newton selon cet axe donne: 					avec les coordonnées	Pz + + fz = m.

avec les valeurs littérales de ces coordonnées	P – – f  = m.

m.g – m fluide déplacé.g – k.v = m.

Or m fluide déplacé =  fluide.V   donc il vient: 		g.(m –  fluide.V ) – k.v = m.

finalement, en divisant par m, on a:

- En identifiant l'équation précédente avec  on tire:

 =  et  =

- Si la poussée d'Archimède était nulle:= 0, alors mfluide.g = 0 donc mfluide = 0 soit fluide.V = 0.

L'expression de  se simplifie  = .g, alors  = g.

  = 9,81 m.s-2 .

Or dans l'équation différentielle  + 7,58 v = 8,64 on constate que:  = 8,64 m.s-2   9,81 m.s-2 .

Donc   g et la poussée d'Archimède doit donc être prise en compte.

Remarque: on peut évaluer la valeur de cette force. En effet:  =  =

Donc:  = m.(g – ) = 32.10-3  (9,80 – 8,64) = 3,7.10-2 N.

#### PARTIE C : DANS LE DOMAINE DE LA RADIOACTIVITÉ

- A(t) = A0. alors  donc .t = ln

[.t] = 1  [] = [t]-1 = T–1

La constante radioactive  est homogène à l'inverse d'un temps.

- La relation liant  à la constante de temps  du radio isotope est:   =

La loi A(t) = A0. s'écrit alors:   A(t) = A0. .

- Pour évaluer la constante de temps , on peut utiliser l'une des deux méthodes suivantes:

 1ère méthode: pour t =  ,						voir graphe ci-après

on a: A() = A0.e–1 = 300.106  0,368  = 110 MBq

On trace la droite A = 110 MBq qui coupe le graphe A(t) en un point d'abscisse t = .

Graphiquement on a:  = 29 min.

 2nde méthode: tangente à l'origine: la tangente à l'origine coupe l'axe des abscisses pour une date t = .

Graphiquement on a:  = 29 min.

La valeur de  est alors:  = = 3,4.10–2 min-1 .

Cette valeur est égale à celle donnée dans l'énoncé. (  = 3,40.10-2 min-1)

- Le temps de demi-vie t1/2 est la durée pour laquelle l'activité atteint la moitié de sa valeur initiale:

A(t1/2 ) = A0 / 2.

A(t1/2 ) = 300.106 / 2 = 150 MBq.

On trace la droite A = 150 MBq qui coupe le graphe A(t) en un point d'abscisse t = t1/2 .

Graphiquement on lit (en vert): t1/2  = 20 min.



t1/2

2. La méthode d'Euler permet d'écrire: , donc ici:

L'équation différentielle est , donc

il vient:

soit A(t+t) = A(t). [1 – .t]

- Pour que la méthode d'Euler donne des résultats corrects il faut que le pas d'itération t soit "suffisamment petit" soit ici t << t1/2 . Or t1/2  = 20 min et t = 15 min, donc l'inégalité forte précédente n'étant pas respectée, le pas t = 15 min n'est pas adapté pour l'étude.

- On choisit t = 5 min.

| Date (min) | A Euler (Bq) | A théorique (Bq) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3,00.108 | 3,00.108 |
| 5 | 2,49.108 | 2,53. 108 |
| 10 | 2,07.108 | 2,14.108 |
| 15 | 1,72.108 | 1,80.108 |

On a: 	AEuler(t = 5 min) = A(0).[1 – 5.]

AEuler(t = 5 min) = 3,00.108  [1– 5  3,40.10–2] = 2,49.108 Bq

Et 	Athéorique(t) = A0.e–.t

Athéorique(t =10 min) = 3,00.108 = 2,14.108 Bq

remarque: nous ne tenons pas compte du manque de chiffres significatifs pour t…

  - L'écart relatif est défini par : 100

Pour  t = 5 min , 1,58 %

Pour t = 10 min , 3,27 %

Pour t = 15 min, 4,44 %.

Les écarts relatifs étant inférieurs à 5 %, la valeur de t est correctement adaptée pour l'étude.

remarque : le calcul de l'écart pour t = 15 min est suffisant, si il est inférieur à 5% alors les autres écarts le sont aussi forcément. Mais les calculs des écarts pour t = 5 min et t = 10 min permettent de voir si l'on a commis une erreur de calcul au 3.2