2005 Antilles 		Exercice n°3 : La modulation d’amplitude (4 points)	          Sans calculatrice

CORRECTION © http://labolycee.org

Générateur HF

Multiplieur

Amplificateur HF

Antenne

1.1.

1. LA CHAÎNE DE TRANSMISSION

1.2. 	En B on obtient le signal modulant BF noté uS(t)+ U0

En C on obtient le signal de la porteuse notée uP(t) = UP(max) cos (2Ft)

En D on obtient le signal modulé noté um(t)

1.3. La boîte noire permet d’ajouter une composante continue à la tension uS(t) issue du microphone. Cela est nécessaire pour éviter le phénomène de surmodulation.

1.4. Le dispositif  permet de multiplier deux tensions, soit l’opération (uS(t) +U0)uP(t).

En effectuant cette multiplication, on obtient l'expression proposée du signal modulé à un facteur k près.

um(t) = (uS(t) +U0) UP(max) cos (2Ft)

Le facteur k est introduit par le multiplieur.

2. LA MODULATION D'AMPLITUDE

2.1.

3TS

3TS correspond à environ 6,75 ms		TS = 2,25 ms

Durant cette même durée le signal de la porteuse se reproduit 40 fois (l'aide pour les calculs donnée dans le texte nous indique la voie…): 
TP = 6,7540 = 0,169 ms

2.2. f = 1T avec f en hertz (Hz) et T en seconde (s)

-signal modulant: f = 1TS	soit f =12,25.10−3= 0,444103 = 444 Hz

-porteuse: F = 1TP	soit F = 16,7540.10−3=406,75103 = 5,93 kHz

2.3.1. Par lecture graphique : Um(min)  = 0,8 V et Um(max)  = 3,2 V

2.3.2. Taux de modulation m = Um(max)−Um(min)Um(max)+Um(min)

m = 3,2−0,83,2+0,8=2,44=0,6

2.3.3. Un taux de modulation supérieur à 1 conduirait à une surmodulation.

2.4.1.  m = US(max)U0 < 1

Soit US(max) < U0 , la tension de décalage U0 doit être supérieure à la tension maximale du signal modulant.

2.4.2. Pour obtenir une bonne modulation, il faut également que la fréquence de la porteuse soit très supérieure à la fréquence du signal modulant. Ceci est vérifié ici puisque F >> f.

2.4.3.

f1  = F –f 	  f2 = F		 f3 = F + f