Pondichéry 2005		EXERCICE III. Étude d'un circuit R,L	(4 points)	CORRECTION

© http://labolycee.org

1. Etude du montage.

1.1. (0,25) Les courbes 1 et 2 montrent que le phénomène observé est très bref. On devrait utiliser un oscilloscope à mémoire.

1.2. (0,25) Tension aux bornes de la bobine:  uAB = r.i + L.didt

1.3. (0,25) Tension aux bornes du conducteur ohmique, d'après la loi d'Ohm: uBC = R.i

1.4. (0,75) Lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant va s'établir dans le circuit. La présence de la bobine retarde l'établissement du courant à sa valeur maximale et constante.

La courbe 1 représente uBC = f(t) :

À t = 0 s, l'intensité du courant est nulle donc uBC = 0 V.

Après une durée d'environ 0,014s l'intensité du courant est alors constante et maximale. Donc uBC est également constante et maximale.

La courbe 2 représente uAB = f(t) :

Pendant la courte durée qui suit la fermeture de l'interrupteur, l'intensité va augmenter rapidement.

Donc pour t proche de zéro, didt est élevée, mais i est encore faible.

Le terme r.i est négligeable face au terme L. didt.

La tension aux bornes de la bobine peut s'écrire uAB = L. didt. Initialement uAB est maximale.

Pour t > 0,014s, l'intensité du courant est alors constante et maximale, donc didt= 0 et r.i est maximal.

La tension aux bornes de la bobine peut s'écrire uAB = r.i , la bobine se comporte comme un simple conducteur ohmique. La tension uAB est alors constante.

2. – Détermination de l'intensité du courant en régime permanent.

2.1. (0,25) loi d'additivité des tensions: E = uBC + uAB

E = R.i + r.i + L. didt

Lorsque le régime permanent est établi, alors i = Cte = I0. Donc didt = 0.

Soit E = R.I0 + r.I0

I0 = ER+r

(0,5) I0 = 6,00200+10,0= 2,86.10–2 A = 28,6 mA

2.2. (0,5) On doit exploiter une des deux courbes, mais dans ce corrigé nous exploiterons les deux courbes.

- A partir de la courbe 1 représentative de uBC tension aux bornes du conducteur ohmique:

Pour t assez grand, uBC = R.I0

soit I0 = uBCR. Graphiquement, on lit uBC = 5,7 V

donc I0 = 5,7200= 2,9.10–2 A, ce qui est cohérent avec la valeur trouvée précédemment au 2.1.

- A partir de la courbe 2 représentative de uAB tension aux bornes de la bobine:

Pour t assez grand, uAB = r.I0

soit I0 = uABr. Graphiquement, on lit uAB = 0,3 V donc I0 = 0,310,0= 3.10–2 A.

Cette valeur est cohérente avec celle trouvée au 2.1.

3. – Calcul de l'inductance L de la bobine.

3.1. (0,5) L'exploitation d'une seule courbe est demandée, ici nous exploiterons les 2 courbes.

uBC = 5,7 V

Courbe 1

Courbe 2

uAB = 0,3 V

t = 

t = 

La méthode est la même pour les deux courbes.

On trace l'asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction u = f(t).

On trace la tangente à la courbe représentative de la fonction u = f(t), en t =0 s.

La tangente et l'asymptote se coupe en un point d'abscisse t = .

On trouve  = 2,5 ms.

3.2. (0,25) Constante de temps d'un circuit R,L	 = LR+r

Analyse dimensionnelle:

D'après la loi d'Ohm: u = R.i		donc [R] = [U][I]= [U].[I]–1

Pour une bobine idéale: u = L.didt	soit L = u.dtdi		donc [L] = [U].[T].[I]–1

[] = [L][R]= [U].[T].[I]−1[U].[I]−1

(0,25) [] = [T]	la constante de temps est homogène à un temps.

3.3. (0,25)  = LR+r donc L = .(R+r)

L = 2,5.10–3 (200+10,0)

# L = 0,53 H