Bac S 2015 Nouvelle Calédonie     					CORRECTION ©   http://labolycee.org

EXERCICE I - LE SMARTPHONE, L’OUTIL MULTIMÉDIA (6 points)

1. Du capteur à l’image numérique

1.1.

Signal analogique

Rayonnement

incident filtré

– – – – –

– – – – – –

Signal

numérique

– – – – – – –

Convertisseur analogique-numérique

Photosite

1.2. D’après l’énoncé : « Chaque photosite est constitué d’une photodiode à base de silicium, capable d’absorber les photons d’énergie supérieure à 1,14 eV ».

Or l’énergie d’un photon est donnée par la relation :

L’énergie minimale correspond à une longueur d’onde maximale (E et λ sont inversement proportionnelles)

Donc 

= 1,09 µm

Remarque : la valeur de c n’était pas donnée, il faut la connaitre.

Cette valeur est très proche de celle émise par une télécommande dans l’infrarouge (1 μm) : il s’agit donc du domaine des IR (proches).

Remarque : on pouvait également dire que celle valeur est légèrement supérieure à la limite supérieure du visible (800 nm pour le rouge) donc dans l’IR.

1.3. On sait que le photodétecteur est sensible aux rayonnements visibles (400-800 nm) et qu’il capte dans l’IR proche jusqu’à 1,09×103 nm environ (1.2.) : il s’agit donc de la réponse spectrale de la figure c.

1.4. En utilisant les explications sur le codage du pixel, les valeurs codées pour chaque couleur sont :

R : = 232   ;    V : =  41    ;    B : 209

Ainsi, le pixel aura des composantes Rouge et Bleu élevées (la valeur maximale en 8 bit étant 255) et une composante Verte faible en comparaison : il apparaitra donc magenta par synthèse additive.

2. Résolution d’une image numérique

2.1. Par proportionnalité : 1 photo            1,3 Mo

X photos          16 Go

Donc X = , soit environ 12×103 photos.

Remarque : le sujet ne donnait aucune conversion « rigoureuse » de type 1 Gio = 230 o et 1 Mio = 220 o (non exigible), le corrigé utilise donc les conversions « classiques » en base 10.

2.2. Pour que l’image ait la « qualité photo », il faut que la taille d’un pixel sur la photo soit suffisamment petite pour que l’œil ne le distingue pas d’un autre pixel voisin.

En notant  la taille d’un pixel : donc

(environ 0,1 mm)

Attention au réglage de la calculatrice car l’angle est en radians.

Déterminons le nombre de pixels minimum sur la largeur de la photo (le résultat étant le même sur la hauteur) :  1 pixel

X pixels             15 cm

Donc X =

Il s’agit du nombre minimum de pixels sur la largeur de la photo imprimée.

La définition à choisir pour que la photo soit de qualité suffisante mais que l’image occupe le moins de place est donc 3 Mpixels (2048 x 1536 pixels)

Remarque : en 2 Mpixels, il n’y a que 1600 pixels en largeur, ce qui est légèrement insuffisant ici.