Bac S 2015 Nouvelle Calédonie				Session de remplacement mars 2016

Correction ©	 http://labolycee.org

EXERCICE I – DES BULLES SUR L’EAU (9 points)

1. Limiter la baisse de température la nuit

1.1. En l’absence de couverture à bulles, l’eau de la piscine cède de la chaleur au milieu extérieur par rayonnement, par convection et par conduction.

1.2. L’énoncé indique que les transferts thermiques se font principalement à la surface de l’eau or c’est à ce niveau que la couverture agit.

Premièrement, elle limite les échanges thermiques par conduction avec l’air en évitant le contact direct air-eau.

Deuxièmement, elle évite les pertes par rayonnement car elle est opaque aux IR (infrarouges) et qu’un corps aux alentours de 25 °C émet principalement dans ce domaine (104 nm d’après les données soit λ > 800 nm).

1.3. Il faut d’abord déterminer la masse d’eau évaporée.

- Volume d’eau évaporé :

Sur une surface S de 32 m2, une épaisseur e de 5 mm d’eau s’est évaporée.

Veau = S.e

- Masse d’eau évaporée :

ρeau =  donc meau = ρeau . Veau = ρeau.S.e

meau = 1,00×103 × 32 × 5×10–3 = 1,6×102 kg		on n’arrondit pas ce résultat intermédiaire.

- Énergie Q nécessaire à l’évaporation d’eau :

« Il faut un apport de 2,4×106 joules par kilogramme d’eau évaporée. »

Q = 2,4×106×1,6×102 = 3,84×108 J soit environ 4×108 J comme indiqué.

1.4. La variation d’énergie interne des 48 m3 d’eau est définie par ΔU = meau.ceau. Δ = ρeau . Veau . ceau. Δ

L’énergie perdue par les 48 m3 d’eau a servi à faire évaporer l’eau en surface ainsi ΔU = – Q < 0

= – 1,9 K

La température de l’eau a baissé d’environ 2 K (ou 2°C) en raison de l’évaporation, soit la moitié de la baisse de température observée pendant la nuit.

Remarques :

Une variation de température s’exprime indifféremment en K ou en °C.

L’eau peut passer à l’état gazeux à une température largement inférieure à 100°C : c’est l’évaporation qu’il ne faut pas confondre avec l’ébullition.

1.5. En conclusion, l’utilisation d’une couverture à bulles la nuit, permet de limiter la baisse de température due aux transferts thermiques vers l’extérieur mais aussi due à l’évaporation de l’eau.

De plus, en limitant l’évaporation, on réalise des économies d’eau (environ 160 L chaque nuit).

2. Augmenter la température en journée

| Exposition | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition | Ciel clair, pleine lumière |  | Ciel clair, pleine lumière |  | Ciel nuageux |  |
| Puissance du rayonnement solaire reçu par unité de surface | 8,5×102 W.m-2 |  | 8,5×102 W.m-2 |  | 5,1×102 W.m-2 |  |
| Température de l’air | 29°C |  | 34°C |  | 23°C |  |
| Bassin | A | B | A | B | A | B |
| Couverture à bulles | Aucune | Translucide | Noire opaque | Translucide | Noire opaque | Translucide |
| Température initiale | 24,1°C | 24,1°C | 24,0°C | 24,0°C | 23,8°C | 23,8°C |
| Température après 2h d’exposition | 28,0°C | 28,8°C | 27,5°C | 28,8°C | 23,7°C | 24,4°C |

2.1. L’expérience en exposition 1 montre que la hausse de température est plus forte avec la couverture translucide que sans elle.

La couverture translucide présente donc un intérêt.

L’expérience en exposition 2 montre que l’élévation de température est plus forte avec la couverture translucide qu’avec la couverture noire opaque.

Il faut privilégier la couverture à bulles plutôt qu’une couverture noire opaque.

L’expérience avec l’exposition 3, où la température extérieure est inférieure à celle de l’eau du bassin, montre que la couverture translucide permet une augmentation de température.

La couverture translucide confirme son intérêt.

Cette expérience montre que la couverture noire opaque est responsable d’une baisse de température.

La couverture noire opaque n’est pas intéressante.

2.2. Par définition, η =  × 100 en %.

Avec

Et

Ainsi, η =

L’expérience dure Δt = 2 h.

η =  = 54,9 %

Si l’on ne conserve qu’un seul chiffre significatif (comme Δt), on a un rendement de 5×101 %

2.3. On a établi que  η =

donc

AN :

L’augmentation de température dans ces conditions est effectivement négligeable.

3. Réduire la consommation de produit de traitement

3.1.  donc  où E représente l’énergie d’un photon nécessaire à la rupture d’une seule liaison O–Cl.

D = 251×103 J.mol-1 est l’énergie à fournir pour casser une mole de liaison O–Cl, soient NA liaisons,

alors

= 4,77×10–7 m = 477 nm

L’énoncé indique une valeur très proche de 480 nm. L’écart relatif n’étant que de (480 – 477) / 480 = 0,6%, on peut considérer notre raisonnement comme étant valable.

Remarque : la valeur de la célérité de la lumière n’était pas donnée dans le sujet, il faut la connaître impérativement.

3.2. La présence du solvant divise par deux la longueur d’onde des photons responsables de la photolyse. Comme  avec h et c constantes, alors E est multipliée par deux

Il faut des photons deux fois plus énergétiques pour briser les liaisons Cl–O en présence de solvant.

3.3. L’eau de la piscine joue un rôle de solvant pour l’acide hypochloreux. Dans ces conditions, des photons de longueur d’onde égale à 240 nm appartenant aux ultraviolets sont responsables de la dégradation de l’acide. La couverture translucide étant opaque aux ultraviolets, elle empêche ces photons UV de détruire l’acide hypochloreux, ce qui réduit la quantité à utiliser pour le traitement.