2005 Liban		EXERCICE Il: OSCILLATEUR ELECTRIQUE (5 points)

Calculatrice interdite

Les parties A et B sont indépendantes.

A – Étude d'un condensateur

- Un générateur idéal de tension constante notée E alimente un condensateur de
capacité C en série avec un conducteur ohmique de résistance R.

Le condensateur étant initialement déchargé, on souhaite visualiser, à l'aide d'un oscilloscope numérique, la tension aux bornes du générateur sur la voie A et la tension
aux bornes du condensateur sur la voie B, lors de la fermeture du circuit.

Compléter le schéma du montage (figure 1 de l'annexe à rendre avec la copie) en représentant les symboles des deux dipôles (condensateur et conducteur ohmique) et les flèches des tensions visualisées sur chacune des voies.

- L'écran de l'oscilloscope est représenté sur la figure 2 de l'annexe. Les réglages de l'oscilloscope sont les suivants :

sensibilité verticale	: 2 V/div ;

base de temps	: 0,5 ms/div.

- A quelle voie de l'oscilloscope correspond chacune des deux courbes ? Justifier .

- Déterminer, à l'aide de l'oscillogramme, la valeur de la tension E délivrée par le générateur .

c) Donner l'expression de la constante de temps  du dipôle (R, C). Montrer que  a la 	dimension d'un temps.

d) Déterminer à l'aide de l'oscillogramme de la figure 2 la valeur de  en expliquant la 	méthode utilisée.

uC

C

K

L

B – Étude de l'association d'un condensateur et d'une bobine

On réalise maintenant le montage schématisé ci-contre .

Le condensateur de capacité C est initialement chargé.

La tension à ses bornes est égale à 5,0 V.

La bobine d'inductance L a une résistance négligeable.

Ainsi on considère que la résistance totale du circuit est

négligeable.

- Établir l'équation différentielle que vérifie la tension uC aux bornes du condensateur

après la fermeture de l'interrupteur K.

- On rappelle que la période propre d'un dipôle (L, C) est To = 2LC.

Pour le dipôle étudié, la valeur calculée est To = 4,0 x 10–3 s.

Un ordinateur muni d'une carte d'acquisition permet de visualiser l'évolution de la
tension aux bornes du condensateur uC. Le début de l'enregistrement est synchronisé
avec la fermeture de l'interrupteur (t = 0).

- Représenter, sur la figure 3 de l'annexe à rendre avec la copie, l'allure de la tension observée sur l'écran.

- On remplace le condensateur par un autre de capacité C' = 4 C, en conservant la
même bobine.

Exprimer la nouvelle période propre To' en fonction uniquement de To.

- Donner les expressions des énergies emmagasinées par le condensateur et par la bobine.

Laquelle de ces deux énergies est nulle à t = 0 ? Justifier.

A quelle date, l'autre énergie sera-t-elle nulle pour la première fois ?

3. En réalité, la résistance totale du circuit est faible mais pas négligeable.

- Quelle conséquence cela a-t-il d'un point de vue énergétique ? Justifier.

- Comment qualifie-t-on ce régime ?

EXERCICE II: ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE

E

Voie A

Voie B

Masse

K

Figure 1

Courbe 2

Courbe 1

Figure 2

EXERCICE II (suite) : ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE

Figure 3