2007 Amérique du nord  		Exercice 3 : Étude d'un rétroprojecteur (4 points)

http://labolycee.org

1. Différents usages d'une lentille mince

- Construire, sur l'annexe à rendre avec la copie, les images de l'objet AB dans
les situations (a), (b). Les foyers objet et image sont notés F et F'.

- Les situations (a), (b) illustrent le fonctionnement de deux instruments d'optique : 
la loupe et l'appareil photographique.

Quelle situation correspond au fonctionnement de la loupe ? Justifier précisément
	votre choix.

2. Un instrument d'optique fonctionnant à l'aide d'une lentille et d'un miroir plan : 
le rétroprojecteur

Éclairement uniforme

Vitre horizontale

Écran

miroir

d réglable

h = 100 mm

A’

A

B

M

O

Donnée du constructeur:

Distance focale de la lentille : 315 mm

La lentille L donne une image intermédiaire A1B1 d'un objet AB et le miroir plan fournit une image définitive
A'B' sur l'écran. Le centre optique O de la lentille est situé à une distance h = 100 mm du point M du miroir.
Lorsque la distance OA = d réglable est fixée à

OA = d = 400 mm, on obtient une image définitive
A'B' sur un écran placé à une distance MA' = 1,40 m.

Le schéma correspondant à cette situation, réalisé à l'échelle 1/10ième , est donné en annexe à rendre
avec la copie ; y sont représentés l'objet AB, l'image intermédiaire A1B1 et l'image définitive A'B'.

- Construire, sur le schéma donné en annexe le trajet suivi par un rayon lumineux
issu de B et passant par le centre optique O de la lentille L.

- On étudie l'image intermédiaire A1B1.

- Quel rôle joue l'image intermédiaire A1B1 pour le miroir ?

- Justifier la position de l'image intermédiaire A1B1 sur le schéma donné en
annexe.

- Définir le grandissement  pour l'image intermédiaire A1B1 donnée par la
lentille L. Le déterminer en utilisant le schéma donné en annexe.

- En utilisant les données numériques du texte retrouver, par le calcul, la
distance focale de la lentille L. Le résultat est-il conforme avec la donnée du constructeur ?

- On veut maintenant effectuer la projection du même objet AB sur un écran vertical
placé à une distance MA1' = 4,00 m du miroir. Pour cela on règle la distance d à
une nouvelle valeur d2 de OA.

Calculer la valeur de d2 permettant d'obtenir une image nette sur l'écran. En
	déduire l'évolution de la distance d lorsque la distance miroir-écran augmente.

# Annexe à rendre avec la copie

Question 1.1

A

B

Situation (a)

F

F’

A

B

Situation (b)

F

F’

# Annexe à rendre avec la copie

Questions 2.1 et 2.2.3.

Éclairement uniforme

Vitre horizontale

Écran

miroir

d réglable

h = 100 mm

A’

A

B

M

O

A1

B1

B’